Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini nr. 106 / 2015

FIŞE TEHNICE - Descrierea necesarului de piese de mobilier

Lotul nr. 1 de mobilier

| Nr. Crt. | Cod mobilă | Tip piesa mobilier | Descriere | Cantitate | Observatii * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ML-F | Masa laborator (şi masă de bibliotecă MB) | Masa liniara de laborator – cadru metalic vopsit electrostatic cu laterale in forma de H, reglaj al planeitatii la pardoseala si blat din rasini fenolice SGL (solid grade laminate) – rezistent chimic, termic si la abraziune – grosime suprafata de lucru 16 mm. Dimensiuni totale masa: 1500/750/750 mm. | 75, fără prize | Structura de sutinere tip “2.1.1” si suprafata de lucru tip “2.2.1.” |
|  | ML-P |  |  | 60 cu baterie de 5 prize pe masă |  |
| 2 | BP | Masă Birou profesor | Masa liniara de lucru – cadru metalic demontabil, operational, finisaj satinat similar RAL 9006, cu picioare laterale de sustinere in forma de L si traversa telescopica + blat melaminat de 36 mm grosime. Dimensiuni totale masa: 1400/700/750 mm. | 9 | Structura de sutinere tip “2.1.2” si suprafata de lucru tip “2.2.2” |
| 3 | BM-L | Masă Birou Managerial | O masă - Masa de lucru pe colt (in forma de L) – cadru metalic demontabil, operational, finisaj satinat similar RAL 9006, cu picioare laterale de sustinere in forma de L si traversa telescopica + blat melaminat de 36 mm grosime. Dimensiuni totale masa: 1600/1200/750 mm. Restul meselor birou managerial simple – liniare, cu structură identică, ca şi masa în L, Dimensiuni totale masa: 1600/800/750 mm | 1 | Structura de sutinere tip “2.1.2” si suprafata de lucru tip “2.2.2” |
|  | BM-S |  |  | 3 |  |
| 4 | CP | Catedră profesor | Masa operationala – dimensiuni 1400/700/750 mm – blat melaminat de grosime 36 mm, structura de sustinere cu picioare verticale prismoidale de sectiune minima 40/40 mm. Intreg cadrul metalic este vopsit electrostatic in finisaj RAL 9006 sau similar. La cerere, sub blatul de lucru se va instala o pazie de grosime 18 mm, in acelasi finisaj ca al blatului de lucru – pentru intimitate/mascare. | 22 | Structura de sustinere tip “5.3”, si blat tip “6.2” |
| 5 | MP** | Masa Laborator – preparare probe | Masa liniara de laborator (structura modulara) – dimensiuni gabaritice: xxx/600/850 mm (cele 12 mese de laborator de preparare au lungimea xxx de la 2300 la 4800 mm, individualizată pe laboratoare, în funcţie de disponibilul de spaţiu lângă perete). Corpuri de depozitare structurale, fixe, asezate pe un soclu metalic vopsit electrostatic de 100 mm inaltime + reglaj la pardoseala + blat din rasini fenolice SGL (solid grade laminate) – rezistent chimic, termic si la abraziune – grosime suprafata de lucru 16 mm. Marginile blatului de masă sunt înălţate pe trei laturi cu margini de cca 50 mm. Elemente structurale de depozitare: y*450/510/830 mm – echipat cu 4 sertare (incuietoare pe primul sertar) + z*450/510/830 mm – echipat cu o usa plina (+ incuietoare cu 2 chei + polita la interior cu reglaj pe inaltime al pozitiei) + v*600/510/830 mm - echipat cu o usa plina (+ incuietoare cu 2 chei + polita la interior cu reglaj pe inaltime al pozitiei)- y, z, v reprezintă numărul de elemente de depozitare cu sertare, cu uşă plină şi poliţe de 450, respectiv 600 mm) depinzând de lungimea totală a mesei. Oricare masă de preparare trebuie să cuprindă cel puţin un spaţiu de depozitare cu sertare şi un spaţiu de depozitare cu uşă cu poliţe. Unul din corpuri va servi drept masca de chiuveta. | 12 | Blat de tip “2.2.2” Model “Masa preparare lab-MP-5000mm.pdf” |
| 7 | DL | Dulap de laborator /vitrina | Dulap inalt de depozitare – dimensiuni 1000/550/2300 mm. Doua usi pline cu incuietoare (in partea de jos – peste primele 2 rafturi) + alte 2 usi din sticla securizata clara/satinata (grosime minima sticla 4 mm) cu cadru metalic satinat perimetral. 5 rafturi la interior, respectiv 4 polite dintre care una fixa. Picioruse reglabile la pardoseala (înălţime picioruşe cca 100 mm), manere metalice satinate. | 23 | Vezi specificatii detaliate capitol “2.3”- corp de depozitare pe sol şi desen “Dulap laborator-2300.pdf” |
| 8 | DLP | Dulapior pe roti/rollbox | Element de depozitare pe roti – dimensiuni totale: 500/500/680 mm, echipat cu un sertar si o usa plina (+ incuietoare cu minim 2 chei + polita interna cu reglaj al pozitiei pe inaltime). 4 roti din cauciuc dintre care 2 cu posibilitatea de blocare. | 62 | Vezi specificatii detaliate capitol “2.3”- corp de depozitare sub blat, mobil |
| 9 | CU | Cuier | Cuier aplicat pe perete – sipci verticale din pal melaminat de 18 mm grosime + polita sperioara de adancime minim 200 mm. Echipat cu minim 8 agatatori duble metalice. Latime 700 mm, inaltime 900 mm. | 51 | - |
| 10 | PP-1 | Polita suspendata pe perete | Polita realizata din material identic cu cel al corpurilor de depozitare – dimensiuni 1100/300 mm – prinsa in perete in 2 puncte, cu console metalice. | 24 | Specificaţii la “2.3” – corpuri de depozitare suspendate. Desene: „Polita-perete-1100.pdf” şi „Polita-Perete-2000.pdf” |
|  | PP-2 |  | Polita realizata din material identic cu cel al corpurilor de depozitare – dimensiuni 2000/300 mm – prinsa in perete in 3 puncte, cu console metalice. | 17 |  |
| 11 | RB | Rastel (raft) metalic Biblioteca | Rastel metalic pentru biblioteca – realizat integral din otel vopsit electrostatic cu grosimea de 0.6 mm. Dimensiuni gabaritice: cca 2000/480/2000 mm. Alcatuit din 1-2-sectiuni verticale – acces de pe ambele parti. | 10 | Model exemplu “Rastel-raft-biblioteca-2000mm.pdf” |
| 13 | DM | Dulap acte - metalic | Dulap depozitare documente – 2 usi pline cu incuietoare. Dimensiuni totale: 900/400/1800 mm. Constructie sudata, nedemontabila. Polite interne reglabile pe inaltime, incuietoare cu 2 chei, cu contact in 3 puncte. Capacitate portanta maxim 35 kg/polita. Dulapul vopsit electrostatic. | 10 | - |
| 14 | BS | Bancă / masă sală de seminar | Masa liniara pentru sală de seminar: cadru metalic demontabil, operational, finisaj satinat similar RAL 9006, cu picioare laterale de sustinere in forma de L, blat melaminat de 18 mm grosime, trei persoane la o masă, poliţă sub blatul mesei pentru depozitare mapă. Dimensiuni totale masa: 1800/700/750 mm. | 20 | Structura de sutinere tip “2.1.2” si suprafata de lucru tip “2.2.2” |

Lotul nr. 2 de mobilier

| Nr. Crt. | Cod mobilă | Tip piesa mobilier | Descriere | Cantitate | Observatii * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSP | Tabla de scris – prinsa pe perete | Dimensiuni totale ale suprafetei – 2200/1200 mm. Suprafata de scri metalo-ceramica magnetica, de culoare verde. Rama perimetrala din aluminiu de 20 mm grosime. Spatele este realizat din tabla zincata de 0.3 mm grosime. Suport pentru creta.– inclus. Prindere in perete – in 4 suruburi. Masa totala – cca 22 kg. | 22 | - |
| 2 | S-STUD | Scaun lucru studenti/vizitatori/ interlocutori | Scaun TIP 1 – structura metalixa fixa suprapozabila, sezut si spatar din lemn stratificat termoformat cca. 550/420/770 mm | 330 | Vezi specificatii detaliate capitol “2.4. Tip 1” |
| 3 | S-PROF | Scaun cadre didactice | Scaun ergonomic profesor, mobil, reglaj lombar si pe inaltime – TIP 2 cca. 650/530/1150mm | 25 | Vezi specificatii detaliate capitol “2.4. Tip 2” |
| 4 | BAMF | Bănci pentru amfiteatru fix metal/lemn | Scaun fix, cu sezut rabatabil – prins in pardoseala. | 80 | Vezi specificatii detaliate capitol “2.4. Tip 3” şi exemplu de bancă în “Scaun-banca-amfiteatru.pdf” |

Notă explicativă

* Numerele de referinţă din coloana „Observaţii” se referă Anexa nr. 1 – „Descrierea elementelor componente ale mobilierului de învăţământ” , la subcapitole şi subpuncte din acest document.

** La poz. 5 – MP (Lot nr. 1) - lungimile meselor vor fi adaptate la spaţiul disponibil în laboratoare. În tabelul următor se dau lungimile aproximative ale meselor de preparare, determinate pe săli (numerotarea sălilor după desenele de nivel – nivelele A,B,C şi D, comunicate ofertantului la cerere). Dimensiunile exacte se vor defini împreună cu ofertantul câştigător. Lungimile reale nu vor diferi de cele din tabelul următor cu mai mult de 5%, deci se pot face oferte de preţ şi desene ale pieselor MP (care diferă ca structură odată cu lungimea meselor, cu respectarea prevederilor de la poz. 5, coloana „Descriere” (Oricare masă de preparare trebuie să cuprindă cel puţin un spaţiu de depozitare cu sertare şi un spaţiu de depozitare cu uşă cu poliţe. Unul din corpuri va servi drept mască de chiuvetă)

Tabel cu lungimile Meselor de laborator - preparare probe - MP

| Lungime masă de laborator- preparare probe (mm) | Bucăţi | Sălile (laboratoarele) în care vor fi montate |
| --- | --- | --- |
| MP-1....4800 | 3 | Sala 5, 20, 25 |
| MP-2.....4000 | 3 | Sala 1, 6, 8 |
| MP-3.....3600 | 3 | Sala 7, 18, 21 |
| MP-4.....2700 | 2 | Sala 13, 16 |
| MP-5.....2300 | 1 | Sala 19 |
| Total bucăţi | 12 |  |

NOTE:

a) Pentru mesele de laborator descrise sunt de preferat dimensiunile de gabarit prezentate. Se admit şi variaţii în toleranţa reglementată legal (±.10%).

b) Pentru corpurile de stocare sunt de preferat dimensiunile de gabarit prezentate. Se admit şi variţii în toleranţa reglementată legal, dar cu păstrarea volumului util.

c) Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, articol cu articol al tuturor specificaţiilor conţinute in caietul de sarcini, prin care se va demonstra corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile caietului de sarcini.

d) La propunerea tehnică se vor anexa: Desene / Schiţe / Specificaţii tehnice / File catalog, din care sa reiasă: lista componentelor, dimensiunile de gabarit; dimensiunile interioare utile; modalităţile de aranjare interioară; natura materialelor utilizate la construcţie sau la acoperirile protective, rezistenţa preconizată la diferiţi agenti chimici funcţie de tipul de mobilier (buletine de testare eliberate de un laborator autorizat cu numărul raportului de testare); modul de racordare la alte sisteme electrice sau de ventilaţie şi debitele necesare de susţinut etc.

e) Ofertanţii au obligaţia de a prezenta modelul, codul şi producătorul pentru a se putea verifica conformitatea cu specificaţiile solicitate în caietul de sarcini.

Verificat şi aprobat,		  				Întocmit,

Prorector,			Decan,				     Responsabil temă,

prof. dr. ing. Szekely Iuliu	  dr. ing. Kelemen András                     dr. ing. Nyárádi Imre-István